公开

可编程逻辑器件软件Verilog语言的强制准则见表A1。

表A1 可编程逻辑器件软件Verilog语言的强制准则

| 序号 | 准则号 | 准则内容 |
| --- | --- | --- |
|  | R-2-1 | 命名必须以字母开始，应采用字母、数字、下划线或者其组合。 |
|  | R-2-2 | 禁止使用连续的“__”命名，且禁止在末尾使用“_”。 |
|  | R-2-3 | 命名禁止与Verilog、SystemVerilog、VHDL、SDF和EDIF的关键字同名。 |
|  | R-2-4 | 禁止使用“VDD”、“VSS”、“VCC”、“GND”或者“VREF”命名。 |
|  | R-2-5 | 每个文件中只能有一个module。 |
|  | R-2-6 | 禁止仅使用字母的大小写来区分命名。 |
|  | R-2-7 | 文件引用时，必须使用相对路径而不是绝对路径。 |
|  | R-2-8 | 禁止使用除reg、wire、integer、tri、genvar、localparam和parameter之外的数据类型。 |
|  | R-2-9 | 在模块例化时，必须采用端口名称映射，禁止位置映射。 |
|  | R-2-10 | 禁止顶层的输入管脚悬空，预留的引脚除外。 |
|  | R-2-11 | 禁止在多个文件中进行define定义。 |
|  | R-3-1 | 端口例化时禁止使用表达式。 |
|  | R-3-2 | 顶层模块的输入输出端口必须只使用reg型和wire型数据。 |
|  | R-3-3 | 禁止多个嵌套的控制语句。 |
|  | R-4-1 | 禁止将寄存器的输出直接连接到其他寄存器的时钟管脚。 |
|  | R-4-2 | 禁止将时钟信号连接在除寄存器时钟管脚之外的其他信号管脚。 |
|  | R-4-3 | 禁止将组合逻辑的输出作为时钟信号。 |
|  | R-5-1 | 禁止将异步的置位/复位信号连接到非置位/复位端。 |
|  | R-5-2 | 禁止在同一条复位线路中同时使用异步复位和同步复位。 |
|  | R-5-3 | 禁止使用有竞争冒险情况的组合逻辑输出作为复位信号。 |
|  | R-5-4 | 在资源未受限制时，必须使用专用时钟单元驱动内部产生时钟、高扇出控制信号或内部产生复位信号。 |
|  | R-5-5 | 非SRAM型FPGA，必须对寄存器进行上电初始化，赋固定值。 |
|  | R-6-1 | 禁止在同一个always语句中混合使用有复位和无复位的触发器。 |
|  | R-6-2 | 在复位或者初始化时，必须对触发器赋初值。 |
|  | R-6-3 | 复位信号的触发条件与进入条件必须一致。 |
|  | R-6-4 | 禁止将触发器作为时钟信号。 |
|  | R-7-1 | 禁止出现含有锁存器的组合逻辑环路。 |
|  | R-7-2 | 禁止使用基本逻辑门来描述锁存器。 |
|  | R-8-1 | 禁止组合逻辑电路的输出作为三态缓冲器的使能端。 |
|  | R-8-2 | 禁止使用内部三态。 |
|  | R-9-1 | 关系操作符左边与右边的数据位宽必须一致。 |
|  | R-9-2 | 位操作符左边与右边的数据位宽必须一致。 |
|  | R-9-3 | 禁止在算术表达式中同时出现无符号数和有符号数。 |
|  | R-9-4 | 禁止在关系表达式中使用包含“X”或者“Z”的值。 |
|  | R-9-5 | 禁止在算术操作时使用包含“X”或者“Z”的值。 |
|  | R-9-6 | 在数值〈位宽><进制><数字〉表示中，数值位宽必须与数值的实际位宽一致。 |
|  | R-9-7 | 禁止算术运算结果出现位宽溢出。 |
|  | R-10-1 | 模块端口的数据位宽与实例化信号的数据位宽必须一致。 |
|  | R-10-2 | 赋值表达式左值与右值的位宽必须一致。 |
|  | R-10-3 | 组合电路必须使用阻塞赋值，禁止使用非阻塞赋值。 |
|  | R-10-4 | 时序电路必须使用非阻塞赋值，禁止使用阻塞赋值。 |
|  | R-10-5 | 禁止在同一条件下对同一个信号进行重复赋值。 |
|  | R-10-6 | 禁止使用延时语句。 |
|  | R-11-1 | 在case语句中必须使用default分支。 |
|  | R-11-2 | 禁止在case语句的控制表达式中使用固定值。 |
|  | R-11-3 | case语句的所有分支表达式必须在控制表达式的范围之内，并且数据位宽一致。 |
|  | R-11-4 | if语句的条件表达式与case语句的控制表达式中禁止出现“x”或者“z”。 |
|  | R-11-5 | 禁止使用“¦”和“¦¦”连接敏感信号。 |
|  | R-11-6 | case语句的分支语句必须使用常量，禁止使用变量或者逻辑运算。 |
|  | R-11-7 | 禁止case选择分支存在遗失的赋值。 |
|  | R-11-8 | 禁止不匹配的敏感列表和if条件。 |
|  | R-11-9 | 异步always中if，else分支应包含所有信号赋值逻辑 |
|  | R-12-1 | for语句的初始值和条件必须为常数，且禁止改变循环变量。 |
|  | R-12-2 | 禁止在for语句中对循环变量之外的变量进行算术运算。 |
|  | R-12-3 | 复位部分和逻辑部分禁止出现在同一个for循环中。 |
|  | R-12-4 | 循环语句必须至少满足一次循环条件。 |
|  | R-12-5 | 禁止调用递归函数。 |
|  | R-13-1 | 禁止在task语句中使用时序控制语句。 |
|  | R-13-2 | 禁止使用initial语句。 |
|  | R-13-3 | 禁止在function语句中使用非阻塞赋值。 |
|  | R-13-4 | 在function和task语句中，禁止对全局信号进行赋值。 |
|  | R-13-5 | 在function语句中，返回值的位宽与输入信号的位宽必须一致。 |
|  | R-13-6 | 在task语句中，输入信号的位宽与输出信号的位宽必须一致。 |
|  | R-13-7 | 禁止在组合逻辑电路中使用反馈。 |
|  | R-13-8 | 禁止数组索引越界。 |
|  | R-13-9 | 敏感信号列表中的敏感信号必须齐全，无遗漏，无冗余。 |
|  | R-14-1 | 状态机禁止出现死锁状态和不可达状态。 |
|  | R-14-2 | 状态机在default状态时，必须把状态机中所有寄存器重置为确定状态（复位状态或者空闲状态）。 |
|  | R-14-3 | 状态机必须设置初始状态。 |
|  | R-15-1 | 禁止在异步时钟区域内放置组合逻辑电路。 |
|  | R-15-2 | 禁止在第一级同步寄存器和第二级同步寄存器间插入组合逻辑电路。 |
|  | R-15-3 | 异步时钟内第一级同步寄存器之后禁止出现反馈环路。 |
|  | R-16-1 | 禁止使用综合工具改变代码的复位属性。 |
|  | R-16-2 | 状态机编译模式必须选择safe模式。 |

可编程逻辑器件软件Verilog语言的建议准则见表A2。

表A2 可编程逻辑器件软件Verilog语言的建议准则

| 序号 | 准则号 | 准则内容 |
| --- | --- | --- |
|  | A-1-1 | 建议采用标准文件头。 |
|  | A-1-2 | 建议同一层次的所有语句左端对齐，case和if-else等嵌套语句应逐层缩进对齐。 |
|  | A-1-3 | 建议端口、信号和变量的定义左端对齐。 |
|  | A-1-4 | 建议每行字符数小于80个。 |
|  | A-1-5 | 建议端口列表按照“时钟、复位、输入、输出、双向端口”的顺序描述。 |
|  | A-1-6 | 避免在同一行中描述多个赋值语句。 |
|  | A-1-7 | 建议在一行中仅对一个I/O端口进行说明。 |
|  | A-1-8 | 建议代码注释率不小于20%。 |
|  | A-1-9 | 避免使用Tabs符。 |
|  | A-1-10 | 输入/输出/输入端口声明应分组，输入端口中不应混入输出端口。 |
|  | A-2-1 | 建议文件名与module名相同。 |
|  | A-2-2 | 建议module名、端口名、instance名、信号名、变量名、`define名和函数名长度在2到32个字符之间。 |
|  | A-2-3 | 建议时钟信号命名采用“clk_x”或者“Clk_X”，其中“x”或者“X”代表特定含义的时钟或者特定频率的时钟。 |
|  | A-2-4 | 建议复位信号命名采用“Rst_X”、“Reset_X”、“rst_x”或者“reset_x”，其中“x”为“p”时代表高电平复位，“x”为“n”时隔低电平复位。 |
|  | A-2-5 | 建议常量的命名中字母全部采用大写，变量的命名中字母全部采用小写或者仅首字母大写。 |
|  | A-2-6 | 避免使用defparam语句。 |
|  | A-2-7 | 避免在不同module中使用相同的参数名。 |
|  | A-2-8 | 避免出现冗余的端口或内部信号。 |
|  | A-2-9 | 一维对象的范围定义按照降序进行定义。 |
|  | A-2-10 | 不应使用硬值（0除外）指定总线范围，而应使用参数。 |
|  | A-3-1 | 顶层模块建议仅包含时钟产生模块、复位产生模块、RAM、ROM、I/O单元及其他例化的子模块，避免使用胶合逻辑。 |
|  | A-3-2 | 除顶层模块外，上层模块建议仅包含子模块的例化。 |
|  | A-3-3 | 建议模块使用组合逻辑输入，寄存器输出。 |
|  | A-4-1 | 避免同时使用时钟的上升沿和下降沿。 |
|  | A-4-2 | 建议为时钟产生电路创建独立的模块。 |
|  | A-4-3 | 避免使用门控时钟。 |
|  | A-4-4 | 建议仅使用一个时钟域。 |
|  | A-5-1 | 建议为复位产生电路创建独立的模块。 |
|  | A-5-2 | 避免在异步复位线路中插入逻辑操作运算。 |
|  | A-5-3 | 避免使用内部生成信号作为寄存器的异步复位信号。 |
|  | A-5-4 | 避免同时使用异步置位和异步复位信号。 |
|  | A-5-5 | 建议在同一个always语句中只使用同一个复位信号。 |
|  | A-5-6 | 避免使用多个异步复位信号触发。 |
|  | A-7-1 | 建议将锁存器与其他组合逻辑电路分开描述。 |
|  | A-8-1 | 避免将双向端口直接连接输入端口或输出端口。 |
|  | A-8-2 | 避免同一个线网有多个三态缓冲区。 |
|  | A-9-1 | 避免在向量运算中使用逻辑运算符。 |
|  | A-9-2 | 建议为parameter数据和常数指定进制（’d， ’b， ’h， ’o）和位宽。 |
|  | A-10-1 | 避免赋值为‘Z’。 |
|  | A-10-2 | 避免空语句块。 |
|  | A-ll-1 | case语句中的分支语句避免重叠。 |
|  | A-ll-2 | 避免使用casex与casez语句。 |
|  | A-ll-3 | 避免在default分支中出现包含“x”的值。 |
|  | A-ll-4 | if语句和条件运算符的条件表达式避免为向量，建议由单位宽信号组成。 |
|  | A-ll-5 | 建议组合逻辑电路中if语句以else语句结尾。 |
|  | A-12-1 | 避免在repeat语句表达式中使用变量。 |
|  | A-13-1 | 建议数组索引为简单的信号，避免使用表达式。 |
|  | A-14-1 | 建议单个状态机的状态数不超过40个。 |
|  | A-14-2 | 建议尽量减少状态机在状态转换时的改变位数。 |
|  | A-16-1 | 避免使用“full_case”属性。 |

可编程逻辑器件软件VHDL语言的强制准则见表A1。

表A1 可编程逻辑器件软件VHDL语言的强制准则

| 序号 | 章节号 | 准则内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 5.1.1 | 端口例化应采取名称映射的方式，避免位置映射。 |
|  | 5.1.2 | 例化时禁止输入端口悬空。 |
|  | 5.2.1 | 每个模块/单元应至少包含1个输入/输出端口。 |
|  | 5.2.2 | 除双向端口外，输出信号禁止直接用于驱动同一个模块内部的逻辑。 |
|  | 5.2.3 | 内部信号应避兔使用三态逻辑。 |
|  | 5.3.1 | 进程中敏感列表信号应完整、正确。 |
|  | 5.4.1 | 多位信号、变量定义时必须设置位宽。 |
|  | 5.4.3 | 条件判断表达式中避免使用“？”“X”“Z”等状态。 |
|  | 5.4.4 | 不应在一个进程中使用多个event control段。 |
|  | 5.5.1 | 信号、变量等自定义短标识符的命名禁止与关键字重复。 |
|  | 5.5.2 | 信号、变量、实体名等不同类型的自定义的短标识符禁止采用相同的名称。 |
|  | 5.5.3 | 信号、变量等自定义的短标识符的命名要求。 |
|  | 5.5.4 | 禁止使用大小写英文字母区分不同的命名。 |
|  | 5.6.1 | 信号应在赋值后使用。 |
|  | 5.6.2 | 运算符两端信号或参数位宽应相等。 |
|  | 5.6.3 | 常量赋值表达式等号右边应为固定整型值或可计算的固定整型值。 |
|  | 5.6.4 | 不应在整数、实数和无符号整数之间使用隐式转换。 |
|  | 5.6.5 | 避免将有符号数和无符号数混用于同一运算式。 |
|  | 5.6.6 | 同一模块中的单向信号不应有多重驱动。 |
|  | 5.6.7 | 相同的信号源应避免驱动同一个寄存器的多个异步信号端。 |
|  | 5.6.8 | 信号赋值中不能存在波形。 |
|  | 5.7.1 | 用于控制循环终止条件的参数必须为常量。 |
|  | 5.7.2 | 禁止在for循环体内修改循环变量。 |
|  | 5.7.3 | while语句条件表达式不应为常量。 |
|  | 5.8.1 | case语句表达式不应为固定常量。 |
|  | 5.8.2 | case语句的分支不应使用变量或者变量表达式。 |
|  | 5.8.3 | case语句除所有条件分支能完全覆盖其表达式或状态机寄存器的所有取值外，必须包含一个when others分支。 |
|  | 5.8.4 | 组合逻辑中if语句应包含else分支。 |
|  | 5.8.5 | 组合逻辑中, case语句的分支下应对所有信号进行赋值。 |
|  | 5.9.1 | 禁止时钟信号再汇聚。 |
|  | 5.9.2 | 禁止时钟信号连接到多路选择器的控制端。 |
|  | 5.9.3 | 避免使用门控时钟。 |
|  | 5.9.4 | 同一进程中应只使用一个时钟。 |
|  | 5.9.5 | 对跨时钟域信号应采取同步处理措施。 |
|  | 5.9.6 | 禁止将时钟作为输入数据使用。 |
|  | 5.10.1 | 禁止将寄存器的输出反馈到异步复位（置位）端。 |
|  | 5.10.2 | 复位与置位信号不应来自同一个信号。 |
|  | 5.10.3 | 异步复位释放时应采用同步释放的方式。 |
|  | 5.10.4 | 寄存器复位端口禁止悬空。 |
|  | 5.11.1 | 对状态机中的无效状态应进行合理处理。 |
|  | 5.11.2 | 应对状态机综合属性进行适当的设置，确保对无效状态的处理综合有效。 |
|  | 5.11.3 | 状态机应初始化为合法状态。 |
|  | 5.11.4 | 状态机不能出现不可达状态。 |
|  | 5.12.1 | 在用于综合的代码中避免使用不可综合的代码。 |
|  | 5.12.2 | 在进行约束设置时，应避免不同的约束间出现矛盾。 |
|  | 5.12.3 | 避免使用buffer类型的端口。 |

可编程逻辑器件软件VHDL语言的建议准则见表A2。

表A2 可编程逻辑器件软件VHDL语言的建议准则

| 序号 | 章节号 | 准则内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 5.1.3 | 例化时未使用的输出端口宜采用“open”说明。 |
|  | 5.2.4 | 顶层宜只进行模块例化。 |
|  | 5.2.5 | 设计中不宜存在多余代码或不可达分支。 |
|  | 5.2.6 | 设计中不宜产生非预期的锁存器。 |
|  | 5.2.7 | 设计模块划分应以功能独立性为原则，一个文件宜对应一个设计模块。 |
|  | 5.2.8 | 建议按照不同的设计目标进行模块划分。 |
|  | 5.2.9 | 宜将相关的组合逻眉和可以复用的逻辑划分在同一个模块层次中。 |
|  | 5.2.10 | 每个文件最多一个实体。 |
|  | 5.2.11 | VHDL文件中应包含“std_logic_1164”标准包。 |
|  | 5.2.12 | 避免双向端口连接到单向端口。 |
|  | 5.2.13 | 组合逻辑内避免出现反馈电路。 |
|  | 5.4.2 | 避免出现多余的信号。 |
|  | 5.4.5 | 设计中所有一维对象都声明为降序方式。 |
|  | 5.4.6 | 避免固定值指定总线范围。 |
|  | 5.4.7 | 宜按照IN/OUT/INOUT顺序定义端口。 |
|  | 5.4.8 | 不适用“bit/bit_vector”数据类型的信号或端口。 |
|  | 5.4.9 | 设计中不包含枚举的“enum_encoding”属性。 |
|  | 5.4.10 | “STD_LOGIC_VECTOR”数据类型的每个对象。 |
|  | 5.4.11 | 所有一维信号都有一个从0索引开始的范围。 |
|  | 5.4.12 | 整数数据类型的对象都应有一个范围限制。 |
|  | 5.5.5 | 时钟的命名宜与一般的端口名字相区别。 |
|  | 5.5.6 | 命名准则。 |
|  | 5.5.7 | 跨越多个模块层次的信号应该使用同样的命名。 |
|  | 5.5.8 | 避免使用verilog关键字。 |
|  | 5.6.9 | 三态节点的使能端和输入端不宜被同一信号源驱动。 |
|  | 5.6.10 | 不宜使用组合逻辑的输出控制三态门。 |
|  | 5.6.11 | 避免未寄存的实体输出。 |
|  | 5.6.12 | 不能使用‘Z’进行赋值。 |
|  | 5.6.13 | 不允许延迟赋值。 |
|  | 5.6.14 | 同一线型信号没有多个三态门。 |
|  | 5.6.15 | 不能与 'Z', 'U', 'H', 'L', '-','W'，'X'进行比较。 |
|  | 5.8.6 | 避免在进程中出现空语句。 |
|  | 5.8.7 | 多级if else语句应重视优先级顺序对性能的影响。 |
|  | 5.9.7 | 不宜使用组合逻辑产生的时钟。 |
|  | 5.9.8 | 全局时钟宜使用全局时钟布线资源。 |
|  | 5.9.9 | 不宜使用行波时钟。 |
|  | 5.9.10 | 在设计中应尽量减少时钟域，最好只使用一个时钟域。 |
|  | 5.9.11 | 时钟信号源不宜驱动不同时钟沿触发的寄存器。 |
|  | 5.9.12 | 避免在时钟路径上插入反相器或缓冲器。 |
|  | 5.9.13 | 避免将触发器输出作为时钟资源。 |
|  | 5.9.14 | 避免将时钟作为输入数据使用。 |
|  | 5.10.5 | 应使用复位操作对寄存器进行初始化。 |
|  | 5.10.6 | 在同一时刻宜使用同一个复位域对所有模块进行复位。 |
|  | 5.10.7 | 宜将系统复位信号设置为全局网络。 |
|  | 5.10.8 | 不宜用时钟信号做复位（置位）操作。 |
|  | 5.10.9 | 同步复位时，外部复位信号宜使用两级级联寄存器同步。 |
|  | 5.10.10 | 同一个复位（置位）信号宜使用唯一的有效电平。 |
|  | 5.10.11 | 组合逻辑作为复位信号时应该被同步。 |
|  | 5.10.12 | 避免异步复位、置位被组合逻辑驱动。 |
|  | 5.10.13 | 对于单时钟的process进程，不能使用多个异步复位。 |
|  | 5.10.14 | 异步复位/置位仅连接到触发器/模块异步复位/置位端口。 |
|  | 5.11.5 | 建议使用三段式状态机。 |
|  | 5.11.6 | 建议使用枚举类型来声明状态机。 |
|  | 5.11.7 | 状态机中的状态数量及编码方式要求。 |
|  | 5.12.4 | 应在约束文件中对设计的每个时钟进行定义并添加周期约束。 |
|  | 5.13.1 | 文件开头应添加注释。 |
|  | 5.13.2 | 端口定义的输入输出信号应添加注释说明，注释应靠近信号定义。 |
|  | 5.13.3 | 内部信号、变量应添加注释说明，注释应靠近信号定义。 |
|  | 5.13.4 | 避免未注释的结束语句，避免未注释的分隔信号声明，避免未注释的分割端口声明。 |
|  | 5.14.1 | 应使用空行进行适当的分隔。 |
|  | 5.14.2 | 程序编写时应注意对齐和缩进。 |
|  | 5.14.3 | 应使用空格进行适当的分隔。 |
|  | 5.14.4 | 其他要求。 |