公开

表A1 可编程逻辑器件软件Verilog语言的强制准则

| 序号 | 准则号 | 准则内容 |
| --- | --- | --- |
|  | R-2-1 | 命名必须以字母开始，应采用字母、数字、下划线或者其组合。 |
|  | R-2-2 | 禁止使用连续的“__”命名，且禁止在末尾使用“_”。 |
|  | R-2-3 | 命名禁止与Verilog、SystemVerilog、VHDL、SDF和EDIF的关键字同名。 |
|  | R-2-4 | 禁止使用“VDD”、“VSS”、“VCC”、“GND”或者“VREF”命名。 |
|  | R-2-5 | 每个文件中只能有一个module。 |
|  | R-2-6 | 禁止仅使用字母的大小写来区分命名。 |
|  | R-2-7 | 文件引用时，必须使用相对路径而不是绝对路径。 |
|  | R-2-8 | 禁止使用除reg、wire、integer、tri、genvar、localparam和parameter之外的数据类型。 |
|  | R-2-9 | 在模块例化时，必须采用端口名称映射，禁止位置映射。 |
|  | R-2-10 | 禁止顶层的输入管脚悬空，预留的引脚除外。 |
|  | R-2-11 | 禁止在多个文件中进行define定义。 |
|  | R-3-1 | 端口例化时禁止使用表达式。 |
|  | R-3-2 | 顶层模块的输入输出端口必须只使用reg型和wire型数据。 |
|  | R-3-3 | 禁止多个嵌套的控制语句。 |
|  | R-4-1 | 禁止将寄存器的输出直接连接到其他寄存器的时钟管脚。 |
|  | R-4-2 | 禁止将时钟信号连接在除寄存器时钟管脚之外的其他信号管脚。 |
|  | R-4-3 | 禁止将组合逻辑的输出作为时钟信号。 |
|  | R-5-1 | 禁止将异步的置位/复位信号连接到非置位/复位端。 |
|  | R-5-2 | 禁止在同一条复位线路中同时使用异步复位和同步复位。 |
|  | R-5-3 | 禁止使用有竞争冒险情况的组合逻辑输出作为复位信号。 |
|  | R-5-4 | 在资源未受限制时，必须使用专用时钟单元驱动内部产生时钟、高扇出控制信号或内部产生复位信号。 |
|  | R-5-5 | 非SRAM型FPGA，必须对寄存器进行上电初始化，赋固定值。 |
|  | R-6-1 | 禁止在同一个always语句中混合使用有复位和无复位的触发器。 |
|  | R-6-2 | 在复位或者初始化时，必须对触发器赋初值。 |
|  | R-6-3 | 复位信号的触发条件与进入条件必须一致。 |
|  | R-6-4 | 禁止将触发器作为时钟信号。 |
|  | R-7-1 | 禁止出现含有锁存器的组合逻辑环路。 |
|  | R-7-2 | 禁止使用基本逻辑门来描述锁存器。 |
|  | R-8-1 | 禁止组合逻辑电路的输出作为三态缓冲器的使能端。 |
|  | R-8-2 | 禁止使用内部三态。 |
|  | R-9-1 | 关系操作符左边与右边的数据位宽必须一致。 |
|  | R-9-2 | 位操作符左边与右边的数据位宽必须一致。 |
|  | R-9-3 | 禁止在算术表达式中同时出现无符号数和有符号数。 |
|  | R-9-4 | 禁止在关系表达式中使用包含“X”或者“Z”的值。 |
|  | R-9-5 | 禁止在算术操作时使用包含“X”或者“Z”的值。 |
|  | R-9-6 | 在数值〈位宽><进制><数字〉表示中，数值位宽必须与数值的实际位宽一致。 |
|  | R-9-7 | 禁止算术运算结果出现位宽溢出。 |
|  | R-10-1 | 模块端口的数据位宽与实例化信号的数据位宽必须一致。 |
|  | R-10-2 | 赋值表达式左值与右值的位宽必须一致。 |
|  | R-10-3 | 组合电路必须使用阻塞赋值，禁止使用非阻塞赋值。 |
|  | R-10-4 | 时序电路必须使用非阻塞赋值，禁止使用阻塞赋值。 |
|  | R-10-5 | 禁止在同一条件下对同一个信号进行重复赋值。 |
|  | R-10-6 | 禁止使用延时语句。 |
|  | R-11-1 | 在case语句中必须使用default分支。 |
|  | R-11-2 | 禁止在case语句的控制表达式中使用固定值。 |
|  | R-11-3 | case语句的所有分支表达式必须在控制表达式的范围之内，并且数据位宽一致。 |
|  | R-11-4 | if语句的条件表达式与case语句的控制表达式中禁止出现“x”或者“z”。 |
|  | R-11-5 | 禁止使用“¦”和“¦¦”连接敏感信号。 |
|  | R-11-6 | case语句的分支语句必须使用常量，禁止使用变量或者逻辑运算。 |
|  | R-11-7 | 禁止case选择分支存在遗失的赋值。 |
|  | R-11-8 | 禁止不匹配的敏感列表和if条件。 |
|  | R-11-9 | 异步always中if，else分支应包含所有信号赋值逻辑 |
|  | R-12-1 | for语句的初始值和条件必须为常数，且禁止改变循环变量。 |
|  | R-12-2 | 禁止在for语句中对循环变量之外的变量进行算术运算。 |
|  | R-12-3 | 复位部分和逻辑部分禁止出现在同一个for循环中。 |
|  | R-12-4 | 循环语句必须至少满足一次循环条件。 |
|  | R-12-5 | 禁止调用递归函数。 |
|  | R-13-1 | 禁止在task语句中使用时序控制语句。 |
|  | R-13-2 | 禁止使用initial语句。 |
|  | R-13-3 | 禁止在function语句中使用非阻塞赋值。 |
|  | R-13-4 | 在function和task语句中，禁止对全局信号进行赋值。 |
|  | R-13-5 | 在function语句中，返回值的位宽与输入信号的位宽必须一致。 |
|  | R-13-6 | 在task语句中，输入信号的位宽与输出信号的位宽必须一致。 |
|  | R-13-7 | 禁止在组合逻辑电路中使用反馈。 |
|  | R-13-8 | 禁止数组索引越界。 |
|  | R-13-9 | 敏感信号列表中的敏感信号必须齐全，无遗漏，无冗余。 |
|  | R-14-1 | 状态机禁止出现死锁状态和不可达状态。 |
|  | R-14-2 | 状态机在default状态时，必须把状态机中所有寄存器重置为确定状态（复位状态或者空闲状态）。 |
|  | R-14-3 | 状态机必须设置初始状态。 |
|  | R-15-1 | 禁止在异步时钟区域内放置组合逻辑电路。 |
|  | R-15-2 | 禁止在第一级同步寄存器和第二级同步寄存器间插入组合逻辑电路。 |
|  | R-15-3 | 异步时钟内第一级同步寄存器之后禁止出现反馈环路。 |
|  | R-16-1 | 禁止使用综合工具改变代码的复位属性。 |
|  | R-16-2 | 状态机编译模式必须选择safe模式。 |

表A1 可编程逻辑器件软件VHDL语言的强制准则

| 序号 | 章节号 | 准则内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 5.1.1 | 端口例化应采取名称映射的方式，避免位置映射。 |
|  | 5.1.2 | 例化时禁止输入端口悬空。 |
|  | 5.2.1 | 每个模块/单元应至少包含1个输入/输出端口。 |
|  | 5.2.2 | 除双向端口外，输出信号禁止直接用于驱动同一个模块内部的逻辑。 |
|  | 5.2.3 | 内部信号应避兔使用三态逻辑。 |
|  | 5.3.1 | 进程中敏感列表信号应完整、正确。 |
|  | 5.4.1 | 多位信号、变量定义时必须设置位宽。 |
|  | 5.4.3 | 条件判断表达式中避免使用“？”“X”“Z”等状态。 |
|  | 5.4.4 | 不应在一个进程中使用多个event control段。 |
|  | 5.5.1 | 信号、变量等自定义短标识符的命名禁止与关键字重复。 |
|  | 5.5.2 | 信号、变量、实体名等不同类型的自定义的短标识符禁止采用相同的名称。 |
|  | 5.5.3 | 信号、变量等自定义的短标识符的命名要求。 |
|  | 5.5.4 | 禁止使用大小写英文字母区分不同的命名。 |
|  | 5.6.1 | 信号应在赋值后使用。 |
|  | 5.6.2 | 运算符两端信号或参数位宽应相等。 |
|  | 5.6.3 | 常量赋值表达式等号右边应为固定整型值或可计算的固定整型值。 |
|  | 5.6.4 | 不应在整数、实数和无符号整数之间使用隐式转换。 |
|  | 5.6.5 | 避免将有符号数和无符号数混用于同一运算式。 |
|  | 5.6.6 | 同一模块中的单向信号不应有多重驱动。 |
|  | 5.6.7 | 相同的信号源应避免驱动同一个寄存器的多个异步信号端。 |
|  | 5.6.8 | 信号赋值中不能存在波形。 |
|  | 5.7.1 | 用于控制循环终止条件的参数必须为常量。 |
|  | 5.7.2 | 禁止在for循环体内修改循环变量。 |
|  | 5.7.3 | while语句条件表达式不应为常量。 |
|  | 5.8.1 | case语句表达式不应为固定常量。 |
|  | 5.8.2 | case语句的分支不应使用变量或者变量表达式。 |
|  | 5.8.3 | case语句除所有条件分支能完全覆盖其表达式或状态机寄存器的所有取值外，必须包含一个when others分支。 |
|  | 5.8.4 | 组合逻辑中if语句应包含else分支。 |
|  | 5.8.5 | 组合逻辑中, case语句的分支下应对所有信号进行赋值。 |
|  | 5.9.1 | 禁止时钟信号再汇聚。 |
|  | 5.9.2 | 禁止时钟信号连接到多路选择器的控制端。 |
|  | 5.9.3 | 避免使用门控时钟。 |
|  | 5.9.4 | 同一进程中应只使用一个时钟。 |
|  | 5.9.5 | 对跨时钟域信号应采取同步处理措施。 |
|  | 5.9.6 | 禁止将时钟作为输入数据使用。 |
|  | 5.10.1 | 禁止将寄存器的输出反馈到异步复位（置位）端。 |
|  | 5.10.2 | 复位与置位信号不应来自同一个信号。 |
|  | 5.10.3 | 异步复位释放时应采用同步释放的方式。 |
|  | 5.10.4 | 寄存器复位端口禁止悬空。 |
|  | 5.11.1 | 对状态机中的无效状态应进行合理处理。 |
|  | 5.11.2 | 应对状态机综合属性进行适当的设置，确保对无效状态的处理综合有效。 |
|  | 5.11.3 | 状态机应初始化为合法状态。 |
|  | 5.11.4 | 状态机不能出现不可达状态。 |
|  | 5.12.1 | 在用于综合的代码中避免使用不可综合的代码。 |
|  | 5.12.2 | 在进行约束设置时，应避免不同的约束间出现矛盾。 |
|  | 5.12.3 | 避免使用buffer类型的端口。 |